PROGETTO BUNCHER

Recupero e migrazione del sistema di controllo

dell'acceleratore (sezione ALPI)

Dal vecchio software Linux a una applicazione moderna e portatile per Windows

Documentazione tecnica  ·  Diario di sviluppo

Lavoro svolto con l'assistente AI Claude

Versione 1.1 — 14 giugno 2026

# Indice

# Come leggere questo documento

Questo documento ha due scopi, pensati per due momenti diversi.

- Capire come funziona il sistema — la prima parte (capitoli 1-8) spiega, in linguaggio semplice e orientato all'hardware, che cos'è il sistema BUNCHER, come è costruito oggi, perché conviene rinnovarlo e com'è fatta la nuova versione. Non è necessario saper leggere il codice.

- Diario di sviluppo — la seconda parte (capitolo 9) racconta, passo per passo, il lavoro fatto insieme all'assistente AI: cosa è stato scoperto del vecchio software e cosa è stato ricostruito.

In una frase

Il vecchio software Linux che pilota gli amplificatori RF e i motori dell'acceleratore viene “tradotto” in una applicazione web moderna che gira su Windows, si collega agli stessi apparati di rete e non richiede più la vecchia macchina virtuale che si bloccava.

# 1. In breve

Un collega andato in pensione ha lasciato in eredità un sistema di controllo usato su un acceleratore di particelle, impiegato per la ricerca e per la didattica della fisica nucleare. Il sistema si chiama BUNCHER e pilota gli amplificatori a radiofrequenza (RF) e i motori delle cavità acceleranti.

Il software originale è scritto in linguaggio C, gira su un PC Linux ed è stato realizzato molti anni fa. Oggi presenta due problemi pratici: la macchina Linux è stata virtualizzata per non perdere il lavoro, ma è instabile e spesso si blocca; inoltre l'interfaccia grafica è di un tipo molto datato, legato a Linux e difficile da mantenere.

L'obiettivo del progetto è recuperare quel lavoro prezioso e trasformarlo in una applicazione moderna, leggera e portatile, capace di girare direttamente su un PC Windows collegato alla stessa rete degli apparati, senza più bisogno di virtualizzazioni.

Una precisazione utile sul termine “file exe da chiavetta USB”

Nelle prime descrizioni il progetto è stato immaginato come “un file .exe da eseguire anche da penna USB”. L'idea reale dietro questa richiesta non è vincolarsi a un singolo file .exe, ma avere una applicazione PORTATILE: che non richieda installazione, che si possa copiare e avviare su qualsiasi PC della rete e che funzioni subito. La soluzione scelta rispetta in pieno questa esigenza (applicazione portatile, avviabile da cartella o chiavetta), realizzandola però con tecnologie più adatte e affidabili rispetto a un singolo eseguibile.

# 2. Che cosa fa il sistema BUNCHER

Il sistema BUNCHER è il “cruscotto” che l'operatore usa per regolare alcune parti dell'acceleratore. In pratica permette di comandare due famiglie di apparati:

- Gli amplificatori a radiofrequenza (RF) — alimentano le cavità che danno energia al fascio di particelle. Per ognuno si regolano il livello del campo, la fase, la potenza, le attenuazioni e i guadagni, e si attivano o disattivano gli anelli di controllo automatico (feedback di ampiezza e di fase).

- I motori di accordo (tuning) — muovono meccanicamente le cavità per “accordarle” alla frequenza giusta. Si comandano spostamenti lenti e veloci, in su e in giù, e si accendono o spengono gli amplificatori.

Le parti dell'acceleratore gestite da questa interfaccia sono il buncher, il post-chopper, il chopper (buttafuori), una cavità passiva e il selettore/rivelatore di fase. Per ciascuna esiste una pagina dedicata.

## 2.1 Gli apparati e i loro canali

Il sistema gestisce in tutto sette canali a radiofrequenza e due gruppi di motori. I nomi qui sotto sono quelli reali, ricavati dai file originali (BUNCHER/porte e start_servers_nuovi).

| Canale reale | A cosa serve e cosa si regola |
| --- | --- |
| Buncher 5 MHz / 10 MHz | Cavità che “raggruppano” il fascio in pacchetti. Campo RF, fase d'anello, potenza, attenuazione, guadagni, feedback di ampiezza e fase. |
| Postchopper 1 LIN / 1 TAN | Cavità a valle del chopper. Stessi controlli RF del buncher. |
| Buttafuori (Chopper) | “Taglia” il fascio in modo pulsato. Accensione, modalità interna/esterna, pulsazione veloce/lenta e relativi parametri. |
| Cavità passiva | Cavità senza amplificazione attiva. Set ridotto di parametri. |
| CEST Pre-Tandem / Postchopper | I due server motori. Accordo meccanico delle cavità: tuner su/giù lento e veloce, comando «!motore passi velocità». |
| Selettore / rivelatore di fase | Regola e legge lo sfasamento: sorgente dell'errore di fase, offset, comandi di spostamento fase. |

# 3. Come è fatto il sistema oggi

La cosa più importante emersa dall'analisi è che il vecchio software, pur essendo datato, è costruito secondo uno schema molto sano: è già diviso in livelli che comunicano via rete. Questo è esattamente ciò che rende possibile (e relativamente sicuro) il rinnovamento.

## 3.1 I livelli del sistema

| Livello | Descrizione |
| --- | --- |
| 1. Hardware | Gli apparati fisici: amplificatori RF e motori. Sono collegati a porte seriali. |
| 2. Apparato di rete | Un device master Comtrol DeviceMaster RTS a 16 porte espone le porte seriali direttamente in rete, via TCP/IP. |
| 3. Programmi server | Piccoli programmi (in C) che fanno da ponte: ognuno apre una porta di rete e la collega a una porta seriale. Parlano davvero con l'hardware. |
| 4. Interfaccia operatore | Il “cruscotto” grafico. Si collega via rete ai programmi server e mostra pulsanti, cursori e letture. |

Perché questo è una buona notizia

Poiché i programmi server comunicano già “via rete” (TCP/IP), la nuova interfaccia su Windows deve semplicemente collegarsi agli stessi indirizzi. Non serve riscrivere il dialogo a basso livello con l'hardware: il “motore” di comunicazione resta valido.

## 3.2 L'avvio del sistema

L'operatore avvia tutto da un'icona sul desktop (un launcher GNOME). Questa icona esegue uno script di avvio che, in ordine:

- Prepara la comunicazione interna tra i programmi.

- Avvia in background i programmi server che gestiscono RF e motori.

- Apre l'interfaccia grafica che l'operatore vede e usa.

## 3.3 La mappa delle porte (dai file originali)

Ogni programma server occupa una porta di rete e la associa a una porta seriale fisica. Questa mappa, ricavata da BUNCHER/porte e BUNCHER/work/start_servers_nuovi, è il cuore tecnico del sistema.

| Canale | Porta TCP | Seriale | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Postchopper 1 LIN | 6100 | ttySI64 | RF |
| Buncher 10 MHz | 6101 | ttySI65 | RF |
| Buncher 5 MHz | 6102 | ttySI67 | RF |
| Postchopper 1 TAN | 6103 | ttySI70 | RF |
| Buttafuori (Chopper) | 6104 | ttySI71 | Chopper |
| Riserva (non attivo) | 6105 | ttySI69 | RF |
| Cavità passiva | 6108 | ttySI72 | RF |
| CEST Pre-Tandem | 6200 | ttySI66 | Motori |
| CEST Postchopper | 6201 | ttySI68 | Motori |

Device master Comtrol RTS — 10.20.1.26: apparato di rete a 16 porte seriali con pagina web di configurazione. Le porte ttySI64-72 sono i nomi Linux delle porte seriali. Sono in uso le 8 porte sopra elencate; ciascuna dev'essere abilitata dalla pagina web del dispositivo.

# 4. Perché conviene rinnovare il software

| Problema attuale | Conseguenza |
| --- | --- |
| VM Linux instabile | Il sistema si blocca spesso. La virtualizzazione aggiunge un livello fragile e “giri di rete” inutili. |
| Interfaccia datata (Motif/X11) | Tecnologia legata a Linux, non portabile, costruita con strumenti non più in uso. Difficile da mantenere. |
| Dipendenza da una sola macchina | Il controllo è legato a quel PC. Non è semplice spostarlo o averne una scorta pronta all'uso. |
| Conoscenza in una sola persona | Con il pensionamento si rischia di perdere il “sapere” sul sistema. Serve documentarlo. |

Il rinnovamento risolve tutti questi punti: una applicazione moderna, portatile, su Windows senza virtualizzazioni, facile da copiare e da mantenere, accompagnata da questa documentazione.

# 5. La nuova soluzione

La nuova versione è una applicazione web (webapp) composta da due parti che lavorano insieme sullo stesso PC:

- Il motore di comunicazione — si collega via rete ai server dell'hardware (porte da 6100 a 6108 e 6200/6201) e fa da ponte verso l'interfaccia. È la parte che “parla” con gli apparati.

- L'interfaccia operatore — le pagine nel browser: sinottico, buncher, post-chopper, chopper, cavità passiva, selettore di fase e procedure automatiche. Riproduce il “cruscotto” originale in versione moderna.

Compatibilità garantita: la nuova interfaccia si collega esattamente agli stessi indirizzi e porte del sistema esistente. L'hardware e i programmi server non vanno toccati.

## 5.1 L'applicazione realizzata

La soluzione è stata realizzata e si trova nella cartella buncher-control. È costruita con una scelta precisa: nessuna dipendenza esterna — niente librerie da scaricare, niente componenti presi da internet. Questo la rende affidabile e utilizzabile anche su rete isolata o senza connessione, e facilissima da copiare, anche su chiavetta.

Funziona in due modalità, identiche nell'aspetto:

- Simulazione (predefinita) — non serve alcun hardware. I valori sono generati internamente: ideale per dimostrazioni, didattica e per mostrare come funziona l'interfaccia.

- Hardware — l'applicazione si collega ai server reali alle porte indicate e comanda davvero gli apparati.

L'interfaccia comprende: un sinottico d'insieme, le pagine RF per ogni cavità, la pagina chopper con il calcolo automatico del periodo, le pagine motori, il selettore di fase, la pagina automagico e un registro diagnostico dei comandi inviati.

## 5.2 Come si avvia

- Installare una volta sola Node.js (dal sito ufficiale nodejs.org, versione “LTS”).

- Doppio clic su “AVVIA_simulazione.bat” per provare senza hardware, oppure “AVVIA_hardware.bat” per collegarsi agli apparati reali.

- Si apre il browser sull'indirizzo http://localhost:8080 e si lavora come con il vecchio cruscotto.

Il protocollo, dalla fonte originale

I server ricevono comandi testuali (ASCII), come nel sistema originale (file rf_server/exec_command.c): • “r” → reset della linea seriale; • “!motore passi velocità” → muove un motore (esempio “!4 500 100”); • altre stringhe → inoltrate al controllore via seriale. Il segnale Reference INT/EXT agisce sul bit 7 della porta I/O 7 del server CEST Postchopper (6201).

# 6. Le pagine dell'interfaccia

La nuova interfaccia ricalca la struttura dell'originale. Ecco le pagine e cosa contengono.

| Pagina | Contenuto |
| --- | --- |
| Sinottico (home) | Quadro generale, stato di ogni canale (in linea/errore) e lettura del campo in tempo reale. |
| Buncher / Postchopper | Controlli RF completi: campo, fase, potenza, attenuazione, guadagni, feedback, reset linea, riconnessione. |
| Chopper (Buttafuori) | Accensione, modalità interna/esterna (cambia i controlli visibili), pulsazione con periodo calcolato, fase, riconnessione. |
| Cavità passiva | Set di parametri ridotto per la cavità passiva. |
| Motori | Pulsanti tuner su/giù lento e veloce per ciascun motore; per il postchopper anche Reference INT/EXT. |
| Selettore di fase | Regolazione e lettura della fase: sorgente errore, offset, comandi di spostamento. |
| Automagico | Contenitore delle procedure automatiche ereditate dal sistema originale. |
| Diagnostica / Log | Mostra i comandi che l'interfaccia invia ai server: utile per verificare prima del collegamento all'hardware. |

# 7. Stato dei lavori

Alla data di questo documento, il lavoro svolto con l'assistente AI ha prodotto i seguenti risultati.

## 7.1 Fatto

- Ricostruita e documentata l'intera architettura del sistema originale (livelli, server, porte di rete, file chiave).

- Realizzata l'applicazione completa e funzionante nella cartella buncher-control: motore di comunicazione, interfaccia operatore e configurazione, senza dipendenze esterne. Backend e simulatore sono stati provati e funzionano.

- Ricavata la mappa esatta canali/porte/seriali dai file originali e il protocollo dei comandi dal sorgente rf_server.

- Creato il file di configurazione dei canali (canali.json) con i sette canali RF, i due server motori e i parametri di fase.

- Corrette le formule sbagliate del calcolo dei valori: in particolare la conversione del cursore del campo RF, che deve passare per i dbm e non direttamente per i volt.

- Implementata la pagina del chopper con la logica della pulsazione (periodo = 5 diviso 2 elevato al denominatore) e i controlli che compaiono o scompaiono a seconda della modalità interna/esterna.

## 7.2 Verificato direttamente nel codice originale

Esempio di verifica accurata: il segnale “Reference INT/EXT”

In un primo momento si era ipotizzato che il comando “Reference interna/esterna” usasse una porta dedicata (porta 8), ma era solo una stima. Cercando nel codice originale si è scoperto che non è un canale separato: usa lo stesso collegamento dei motori del post-chopper (porta 6201) e agisce sul bit 7 della porta di ingresso/uscita numero 7 (non la 8). Il valore è stato corretto di conseguenza. Dove un dato non è certo, lo si verifica sulla fonte prima di procedere.

## 7.3 In corso e da completare

- Confermare sul sistema reale il vocabolario esatto dei comandi RF, leggendo il lato grafico originale; nell'app questi comandi sono già predisposti e marcati “da confermare”.

- Analisi sistematica e completa delle procedure automatiche (“automagico”).

- Test “sul campo” collegando l'applicazione agli apparati reali, con le porte del device master abilitate.

- Eventuale creazione di un singolo file eseguibile (.exe) per la distribuzione.

In sintesi

L'applicazione è uno scaffold solido e funzionante, fedele alla struttura e al protocollo originali, pronto per essere completato e validato sul sistema reale. La modalità simulazione consente già di vederla funzionare e di usarla per la didattica, senza alcun hardware.

# 8. Glossario rapido

Alcuni termini software, spiegati in parole semplici.

| Termine | Significato |
| --- | --- |
| TCP/IP — porta di rete | Il modo con cui due programmi si parlano via rete. La “porta” è un numero che identifica un canale su un apparato. |
| Server | Programma che resta in ascolto e risponde alle richieste. Qui: i programmi che pilotano RF e motori. |
| Webapp | Applicazione che si usa dal browser, ma che gira in locale sul PC. |
| Motif / X11 | Vecchia tecnologia per le interfacce grafiche su Linux. Datata e non portabile su Windows. |
| Device master RTS | Apparato Comtrol che trasforma 16 porte seriali in collegamenti di rete. Il ponte tra rete e hardware. |
| DAC / dbm / volt | Unità della conversione dei comandi: il cursore (in dbm) viene tradotto nel valore numerico (DAC) che l'apparato capisce. |
| canali.json | File che elenca tutti i canali e i parametri. La “rubrica” che dice all'applicazione com'è fatto l'impianto. |
| Node.js | Il programma che fa funzionare il motore dell'applicazione sul PC. Si installa una volta sola. |
| Portatile | Applicazione che non si installa: si copia e si avvia. Funziona anche da chiavetta USB. |

# 9. Diario di sviluppo

Questa sezione racconta, in ordine, il lavoro svolto insieme all'assistente AI. È pensata come memoria del progetto: spiega cosa è stato chiesto, cosa è stato scoperto e quali decisioni sono state prese.

| Fase | Cosa è stato fatto | Risultato |
| --- | --- | --- |
| 1. Inquadramento | Descrizione del sistema e dell'obiettivo | Definito lo scopo: portare il software su Windows in forma portatile. |
| 2. Avvio | Analisi del file di lancio (START) | Capito come parte il sistema e dove sta l'eseguibile principale. |
| 3. Architettura | Lettura dei file sorgente chiave | Ricostruita la struttura a livelli e la mappa delle porte. |
| 4. Hardware | Studio del device master e del backup | Confermati indirizzo, porte in uso e modalità di collegamento. |
| 5. Ricostruzione | Motore di comunicazione + interfaccia | Realizzati il ponte di rete e le pagine principali. |
| 6. Configurazione | Creazione di canali.json | Elencati canali e parametri dai file originali. |
| 7. Verifiche | Controllo formule e segnali sul codice | Corrette formule; verificato il segnale Reference INT/EXT. |
| 8. Pagine | Riscrittura chopper, buncher, post-chopper | Logiche corrette e controlli dinamici. |
| 9. Applicazione | Realizzazione della webapp completa | App funzionante con modalità simulazione e hardware. |

## 9.1 Fase 1 — Inquadramento

Il punto di partenza: un sistema di controllo ereditato da un collega in pensione, usato su un acceleratore per ricerca e didattica. Il software, in C su Linux, pilota gli amplificatori RF e i motori tramite un device master Comtrol RTS a 16 porte seriali. La macchina Linux è stata virtualizzata per sicurezza, ma si blocca spesso. È stata definita la direzione: recuperare il software e trasformarlo in una applicazione moderna e portatile per Windows. L'intero codice sorgente è stato reso disponibile in un repository (la cartella “home” dell'utente di sistema “alpi”).

## 9.2 Fase 2 — Analisi dell'avvio

Si è partiti dall'icona di avvio: un launcher GNOME che richiama uno script il quale prepara la comunicazione interna, lancia i programmi server in background e poi apre l'interfaccia grafica. Da qui si è capito dove si trova l'eseguibile principale e come è organizzato l'avvio.

## 9.3 Fase 3 — La scoperta dell'architettura

Leggendo i file sorgente è emersa la struttura a più processi: per ciascun canale RF c'è un programma server (sulle porte da 6100 a 6108) e per i motori ce ne sono due (porte 6200 e 6201). Ogni server collega una porta di rete a una porta seriale del device master.

La scoperta più importante

Il vecchio software comunica già via rete (TCP/IP). La nuova interfaccia su Windows può quindi collegarsi agli stessi indirizzi senza riscrivere il dialogo con l'hardware. È la chiave che rende la migrazione possibile e sicura.

## 9.4 Fase 4 — L'hardware di rete

È stato approfondito il device master Comtrol RTS 16, raggiungibile all'indirizzo 10.20.1.26 e dotato di una propria pagina web di configurazione. Sono in uso le prime 8 porte seriali e, per il corretto funzionamento, ciascuna porta dev'essere abilitata dalla pagina web. È stato reso disponibile anche il file di backup della configurazione del device master.

## 9.5 Fase 5 — Motore di comunicazione e interfaccia

Verificato che la nuova interfaccia non interferisce con i programmi server esistenti, sono stati realizzati il motore di comunicazione e la base dell'interfaccia operatore con le pagine principali, con compilazione pulita.

## 9.6 Fase 6 — La “rubrica” dei canali

Per descrivere all'applicazione com'è fatto l'impianto è stato creato il file canali.json, leggendo i file di configurazione originali (porte e start_servers_nuovi): vi sono elencati i sette canali RF, i due server motori e i parametri di fase, con i valori di riferimento.

## 9.7 Fase 7 — Verifiche e correzioni

Analizzando l'interfaccia originale (realizzata con la vecchia tecnologia Motif/X11 e un generatore di interfacce ormai in disuso) sono stati individuati errori concettuali nelle prime conversioni dei valori: il cursore del campo RF va convertito passando per i dbm e non direttamente per i volt. È stato inoltre verificato che il segnale Reference INT/EXT non usa una porta dedicata, ma condivide il collegamento dei motori del post-chopper (porta 6201) agendo sul bit 7 della porta di ingresso/uscita 7.

## 9.8 Fase 8 — Riscrittura delle pagine

La pagina del chopper è stata riscritta con la logica corretta: accensione, modalità interna/esterna (che cambia i controlli visibili) e pulsazione veloce/lenta, il cui periodo segue la relazione periodo = 5 diviso 2 elevato al denominatore (denominatore tra 1 e 31). In parallelo sono state riviste le pagine buncher e post-chopper.

## 9.9 Fase 9 — Realizzazione dell'applicazione

Sulla base dell'architettura ricostruita è stata costruita l'applicazione vera e propria (cartella buncher-control), con la mappa esatta dei canali e il protocollo dei comandi ricavati dai file originali. Il backend usa solo componenti integrati, senza dipendenze esterne, per la massima portabilità e affidabilità anche su rete isolata; l'interfaccia è a pagina singola, senza librerie da scaricare. È stata aggiunta una modalità di simulazione che permette di avviare e mostrare l'interfaccia senza alcun hardware, affiancata alla modalità hardware che si collega ai server reali. Backend, API e simulatore sono stati provati con esito positivo.

Come riprendere il lavoro

1. I file dell'applicazione (cartella buncher-control) sono pronti nel repository. 2. Completare l'analisi di automagico e confermare i comandi RF sul lato grafico originale. 3. Provare sul campo collegandosi agli apparati reali, con le 8 porte del device master abilitate. 4. Eventualmente creare un singolo eseguibile .exe per la distribuzione.

# 10. Riferimenti del progetto

| Elemento | Riferimento |
| --- | --- |
| Codice sorgente originale | Repository con il contenuto della cartella “home” dell'utente “alpi” (cartelle ALPI, BUNCHER, COMMON, Desktop, ecc.). Sorgenti chiave in BUNCHER/work. |
| File di lancio | BUNCHER/START → avvia ipcfile, start_servers_nuovi e l'interfaccia grafica (graphics/main-c). |
| Mappa porte | BUNCHER/porte e BUNCHER/work/start_servers_nuovi. |
| Device master | Comtrol DeviceMaster RTS 16 porte — indirizzo di rete 10.20.1.26 — 8 porte in uso. |
| Nuova applicazione | Cartella buncher-control: motore di comunicazione, interfaccia operatore, canali.json, file di avvio. Senza dipendenze esterne. |

Nota: questo documento è una ricostruzione a scopo divulgativo e di memoria storica, scritta per essere comprensibile anche a chi non legge il codice. Per i dettagli puntuali fanno fede il codice sorgente originale e i file dell'applicazione.